# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# “СОРМАТ”

# МАШИНКА ЗАКАТОЧНАЯ

# Модель МЗ07.00.000

# Руководство по эксплуатации

# МЗ07.00.000 РЭ

# г. Краснодар

# 2021 г.

- Общие сведения

1.1. Наименование изделия -  машинка закаточная.

1.2. Обозначение -  модель МЗ07.00.000 .

1.3. Назначение  -  машинка закаточная предназначена для закатки круглых жестяных банок с обычными крышками (кроме, легко вскрываемых и с язычком) изготовленных из жести толщиной 0,18-0,2 мм в домашних условиях.

1.4. Область применения – в домашних условиях или на фермерских хозяйствах.

1.5. Климатическое исполнение – УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

  - Основные технические данные и характеристики машинки закаточной приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

|  | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закатываемые банки, обозначение по ГОСТ 5981-88 | 4 | 7 | 9 | 46 | 43 | 38 |  | 5 |  | 6 |  | 21 |  | 2 |  | 3 |  | 8 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | - внутренний диаметр, мм | 72,8 |  |  |  |  | 83,4 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота наружная, мм | 70 | 84 | 95 | 109 | 114 | 46 | 52 |  | 57 |  | 23,5 |  | 30,5 |  | 40,4 |  | 53,2 |  | 70 |  | 82 | 124 |
|  | - вместимость номинальная, см3 | 260 | 320 | 370 | 425 | 445 | 210 | 240 |  | 270 |  | 130 |  | 175 |  | 250 |  | 353 |  | 475 |  | 580 | 895 |
| 2 | Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота, max | 320 260…320 460…565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Масса в сборе, кг | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Допускаемые отклонения на показатели по п.п. 2, 3  -   10%.

# Рис. 1 Машинка закаточная

- Устройство

Основными элементами изделия (рис. 1) являются корпус 1, ручка поджатия банки 2 со столом 4, ручка вращения банки 3, закатные ролики 5 и 6 с винтами для их привода 7 и 8, приводной грибок 12, а также зажимной винт 9 для закрепления машинки на столе.

- Порядок работы

# Установить машинку на краю стола, закрепив её винтом 9.

# Ручку поджатия банки 2 установить на винт и закрепить болтом с шайбой (входят в комплект поставки).

# Ручку вращения банки 3 установить на валик приводной и закрепить болтом с шайбой. (входят в комплект поставки)

# Винты подвода закаточных роликов 7 и 8 (входят в комплект поставки) ввернуть в  рычаги согласно цветовой разметке.

# Банку накрытую крышкой надеть на ведущий грибок 12 и поджать столом 4.

# При помощи ручки 2 поджать банку с крышкой к верхнему приводному ролику.

# Вращая ручку 3 привести во вращение банку с крышкой.

# К вращающейся банке с крышкой при помощи винта 7 подвести первый закаточный ролик 5 и закатать крышку до упора. Затем отвести ролик.

# К вращающейся банке с крышкой при помощи винта 8 подвести второй закаточный ролик 6 и закатать крышку до упора. Затем отвести ролик.

# Вращая ручку 2 опустить стол 4 и извлечь закатанную банку из рабочей зоны машинки.

- Настройка роликов.

# Для нормальной работы закаточной машинки необходимо выставить закатные ролик. Первоначальная выставка роликов производится на заводе-изготовителе. В дальнейшем можно производить выставку ролика в домашних условиях. Необходимо чтобы ролик, при подводе его к банке, начинал касаться крышки примерно на середине заходного конуса. Для этого необходимо расконтрить гайку 11 и вращая ось 10 поднять или опустить ролик на необходимую высоту, затем законтрить гайку 11.

- Порядок обслуживания.

# После использования машинки, её необходимо промыть, протереть, высушить и поверхности роликов 5 и 6, стола 4 и верхнего приводного ролика смазать солидолом.

# В случае поломки машинки обращаться на завод-изготовитель.

# 7. Гарантийные обязательства

# Завод-изготовитель гарантирует работу машинки закаточной в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации, согласно данному руководству.

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Руководство  по  эксплуатации  не  отражает  незначительных  конструктивных  изменений,  внесенных  изготовителем  после  подписания  и  выпуска  в  свет  данного  руководства,  а  также  изменений  по  комплектующим  изделиям  и  документации  поступающей  с  ними.

Ваши замечания и предложения просим высылать:

Поставщику - ООО «ФОРКОМ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

Факс (861) 257-04-06,  (861) 275-66-61,  (861) 252-02-47

 Эл.почта: pkc_format@mail.ru,      www.pkc-format.ru,  ICQ: 374-395-621

Заводу-изготовителю - ООО «СОРМАТ» 350072 г. Краснодар, ул. Московская, 69

 (861) 274-23-27

 Эл.почта: sormat-kb@mail.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Наименование изделия -  Машинка закаточная

Обозначение -   МЗ07.00.000

Заводской № ___

На основании осмотра и проведенных испытаний изделие признано годным к эксплуатации.

# Машинка закаточная  соответствует техническим условиям ТУ9697-012-77249402-2014

# Машинка закаточная укомплектована согласно спецификации МЗ07.00.000.

Подписи лиц, ответственных за приёмку:

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

___________________                                  _________________________

Дата приёмки _________________________

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

В комплект поставки машинки закаточной входит:

| Наименование | Кол |
| --- | --- |
| Машинка закаточная в сборе без ручек | 1 |
| Рукоятка угловая DIN468-63V10 (Ручка поджатия банки) | 1 |
| Рукоятка угловая с вращающейся ручкой МТ.130 АS-14х14 (Ручка вращения банки) | 1 |
| Ручка-фиксатор Ø42М8-70ЧН в сборе с гайками. (Винт подвода закаточных роликов) | 2 |
| Болт М6-6gx16.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7808-70 | 2 |
| Шайба С. 6. 21 ГОСТ6958-78 | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка (ящик из гофрокартона) (может поставляться без упаковки) | 1 |

Дата упаковки «_____»_______________20____г.

Упаковщик ____________________   _____________________________

(подпись)                                            ( Ф.И.О.)

ОТМЕТКА  О  ПРОДАЖЕ  ИЗДЕЛИЯ

Дата продажи изделия «______»___________________20___г.

Подпись продавца______________________________________

Печать (штамп) магазина